Тахометр, термометр ИСТ -910.
Прибор контроля и отображения параметров работы 2х и 4х тактных бензиновых ДВС.

[image: image3.jpg]


Габаритные размеры:                                  45x65x20 мм

Вес прибора с проводами 1,2м:                 90гр.

Диапазон  температур  эксплуатации    °C  –  20 …    +70

Диапазон  температур  хранения            °C  –  25 …    +80

Пределы измерения температур,            °C   –100 до +1200

Погрешность измерения температур,    °C    ±1.5%

Диапазон измерения оборотов, об/мин    от 400 до 20000

Погрешность измерения оборотов,                   1.5%

Питание: внутреннее ​+  3V  батарейки  2шт. CR2032  

                 внешнее    +12V
Ток потребления: режим РАБОТА батарейки        3,6 mA

                                           РАБОТА внешнее          5,0 mA  +12V
                                            ОЖИДАНИЕ                 14,0 mkA

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Прибор – 1шт.

Датчик тахометра (емкостной) –1шт.

Датчик температуры (термопара 0,85м с заделкой под свечу d14мм) –1шт.

Элемент питания (CR2032  3V) –   2шт

Опции:
Датчик температуры – термопара с заделкой под свечу d14мм.d10мм L=1,2м; 2,5м; 3,5м

                           термопара с заделкой под выхлоп d2,5мм.        L=1,2м; 2,5м; 3,5м

Датчик уровня топлива – автомобильный поплавковый (резистивный от 0 до 500 Ом)
ОПИСАНИЕ

Измеряемые параметры:
      1. t1 – ТГЦ1 (ТВГ1) температура головки цилиндра  (от –40 до +999°C )

      2. t2 – ТГЦ2 (ТВГ2) температура головки цилиндра  (от –40 до +999°C )

      3. n - обороты (об/мин)

      4. М/Ч - моточасы  (час)

      5. F% -  уровень топлива  (%)

      6. U - напряжение питания (В)

Тахометр – для измерения оборотов и подсчета моточасов.
Пределы измерения оборотов, об/мин – от 400 до 20000

                        моточасы       час – 999,99

Емкостной датчик оборотов закрепляется НА ВЫСОКОВОЛЬТНОМ проводе пластиковым хомутом.

Температура

     Для измерения температуры головки цилиндра ТГЦ и температуры выхлопных газов ТВГ(опция).
     Термопара тип К( ХА хромель-алюмель)от –100°C до +1200°C

Топливо – для измерения уровня топлива в баке.

Применяется автомобильный, резистивный топливный датчик, сопротивлением от 0 до 500 Ом,

 любого направления. (увеличивающееся или уменьшающееся сопротивление с изменением уровня).

Калибруется под конкретный объем бака в режиме НАСТРОЙКА ПРИБОРА. Меню F.

Внимание: калибровать прибор только при наличии датчика топлива.
Монитор.
Дисплей прибора с антибликовым покрытием. Пять символов высотой 14мм. плюс спецсимволы.

На первом экране при работе мотора отображаются обороты в минуту.

Если мотор не работает, то в течении 5 минут отображаются моточасы.

После 5мин. прибор переходит в режим ожидания (сохранения энергии).

Выход из режима - нажатием кнопки.

Остальные параметры отображаются на дополнительных экранах. 

Переключение на дополнительные экраны  ПРАВОЙ кнопкой  SET.

Режим РАБОТА.
     С момента нажатия любой из кнопок прибор работает 5мин. если  нет сигнала от датчика оборотов.

При наличии оборотов прибор работает не менее 50часов. После выключения мотора прибор работает

5мин. и переходит в режим ожидания (сохранения энергии).

Режим НАСТРОЙКА ПРИБОРА

     Вход в режим одновременным нажатием и удержанием 5сек. кнопок MODE и SET.

Переход по меню кнопкой MODE. Выбор значения кнопкой SET.

Режим КОНТРОЛЬ.
     Контроль заданных параметров. Меню A.1 СИГНАЛЫ включены.

     По достижению установленных параметров включается (горит, или моргает) красный светодиод.

-      превышение MAX оборотов двигателя  -7200об/мин

-      превышение MAX t1      + 200°C.

-      превышение MAX t2      + 580°C.

-      превышение разности температур t1-t2      +20°C.

-      остаток топлива менее 5%

Режим СЛАЙД.
Режим автоматического переключения показаний.

По нажатию кнопки MODE включается прибор и включается  режим СЛАЙД.

Отображаются поочерёдно все 5 параметров. Время отображения каждого 2сек. настроено в приборе по

 умолчанию. Изменить длительность отображения или исключить параметр (0сек.) из СЛАЙДа можно в

 МЕНЮ НАСТРОЙКИ в подменю B. 
Например, если установить b3=0,b4=0,b5=0, то поочередно будут отображать только обороты и ТГЦ1.

Структура меню настройки прибора:
E  - Двигатель, установка параметров: 

    E.1    - коэффициент оборотов.                                                                  2 (0,5,1,2,3,4,5,6,7)

    E.2    - коэффициент чувствительности датчика оборотов.                    7 (1–15)

    E.3    - установка максимальных оборотов.                                              7200 (0–20000)
T  - Температура 

     t.1      - установка максимальной температуры 1.                                   +200°C (0 +1000°C)

     t.2      - установка максимальной температуры 2.                                   +580°C (0 +1000°C)

     t.1-t.2 - установка максимальной разницы температур t1-t2                 +580°C (0 +1000°C)

F – Топливо

     F.1     - коэффициент замедления датчика бензобака                             16 (1,2,4,8,16,32,64,128)

     F.2 rE – реверс датчика                                                                              0 (0-нет 1-да)

     F.ПУС- калибровка топливного бака. БАК ПУСТОЙ?

     F.ПОL- калибровка топливного бака. БАК ПОЛНЫЙ?

B – Слайды

b.1 – время отображения оборотов                                                               2сек(0-15 сек.)

b.2 – время отображения ТГЦ1                                                                      2сек(0-15 сек.)

b.3 – время отображения ТГЦ2                                                                      2сек(0-15 сек.)

b.4 – время отображения уровня топлива                                                    2сек(0-15 сек.)

b.5 – время отображения напряжения батарей или внешнего питания    2сек(0-15 сек.)

A1.Сигналы    1 - вкл. или 0 - откл. сигнальных диодов.

Выход из режима настройки по нажатию кнопки MODE. 

Прибор ИСТ-910 со снятой задней крышкой

Разъёмы внутри прибора для подключения

            второй термопары

            датчика уровня топлива

            внешнего источника питания +12В

Схема самостоятельного подключения датчика оборотов и термопар.
	

	
	[image: image1.png]1GN ofoporst
GND semn

+T1

Tepmonapa T1

+T2

", TepmonapaT2






ВНИМАНИЕ!

Ни один прибор не совершенен. Случается, что иногда прибор показывает неверные значения.

Эксплуатант полностью несет ответственность за безопасность деятельности.

КБ ИСТ не несёт никакой ответственности.

КБ ИСТ постоянно ведет работы по совершенствованию прибора и его программного обеспечения.

Замеченные недостатки и пожелания направляйте по адресу: 

660022 г.Красноярск

ул.П.Железняка 26Д

ООО Конструкторское Бюро "Источники, Системы, Телемеханика"

E-mail: slumberg@mail.ru
                                                                                                                  КБ ИСТ 25.10.2009
ВАЖНО!

1. Для правильной работы прибора необходимо использовать свечи зажигания со встроенным резистором.

2. Термопарный кабель не допускает многократных перегибов на180гр. в одном месте!

3. Для подключения дополнительных датчиков: второй термопары, датчика топлива и внешнего

питания, а также для замены батареек необходимо снять заднюю крышку прибора!

4. При подключении внешнего питания:   

    –12В в прибор НЕ заводить, а подключить к корпусу (массе) двигателя!

5. Датчик оборотов ЗАПРЕШАЕТСЯ 

   - закреплять на свече зажигания!

- внутри свечного колпачка или под колпачком!

6. Для правильной работы прибора необходимо использовать высоковольтный 

провод с внутренним сопротивлением не менее 0.5кОм

7. Для исключения поломки прибора батарейки вынимать и вставлять со стороны вырезов.

Как показано на фото.

[image: image2.jpg]



